污水处理运维服务项目需求书

一、项目基本概况

（一）服务范围：污水处理运维服务

（二）服务要求：提供的服务须满足采购需求的要求、响应文件中的相关承诺及合同约定要求。

（三）服务时间（履行期限）：合同签订之日起3年。

（四）服务标准：符合采购需求规定的国家标准和行业规范。

1.主要商务要求

| 服务时间 | 合同签订之日起3年。 |
| --- | --- |
| 服务范围 | 广州医科大学附属口腔医院所属6个污水站点 |
| 验收要求 | 1期：（1）采购人收到供应商项目验收建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。 （2）验收由采购人、供应商及相关人员现场依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，确认供应商履行完成合同约定权利义务事项后，供应商须移交运营台账交由采购人保管。 |
| 其他 | 因采购人原因需调整污水站运营服务时（包括停运或者增加服务站点），按报价明细协商核减/核增服务费用，如采购人需核增污水站运营服务，在不改变合同其他条款的前提下，与中标供应商协商签订补充合同，所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 |

其他商务需求

| 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 总价包干（包括但不限于人工费、所有使用到的药剂费、每月一次的水质检测费、污水处理自动化控制系统及在用监控系统的运维费、备用设备等所有费用）。污水处理站用水、用电由采购人承担。 |

2.技术标准与要求

附表一：污水处理运维服务

| 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目概况 广州医科大学附属口腔医院在广州市共建有6个污水站点（详见表一），用来接纳和处理医疗活动中产生的医疗卫生污水，总污水处理量约：4350吨/月。为保护环境，满足新的环保法要求，确保污水站日常运营管理工作能正常进行，污水处理稳定达标排放，减少运营管理费用，取得双赢效果。 表一 广州医科大学附属口腔医院污水处理站点名单 序号; 单位名称; 单位地址; 污水处理间数量. 1; 广州医科大学附属口腔医院（广州医科大学羊城医院）; 广州市荔湾区黄沙大道31、39、59号; 2. 2; 广州医科大学附属口腔医院克山门诊部; 广州市荔湾区环市西路102号之一; 1. 3; 广州医科大学附属口腔医院客村门诊部; 广州市海珠区艺苑路南丽苑 47 号; 1. 4; 广州医科大学附属口腔医院东风西门诊部; 广州市越秀区东风西路195号; 2. 二、排放标准 处理后污水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，主要污染物浓度及监测要求如下表。 表二 各污水站污水处理出水主要指标排放限值（日均值） 项目; PH; 总余氯 mg/l; CODcr mg/l; BOD5 mg/l; SS mg/l; 致 病 菌. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 沙门氏菌; 志贺氏菌. 现行标准; 6-9; 2－8; 250; 100; 60; 5000; 不得检出; 不得检出. 监测频率; 每日两次; 每日两次; 每周一次; 每周一次; 每周一次; 每月不少于一次; 每季度不少于一次; 每半年不少于一次. 二、运营服务内容及要求： 1、供应商必须委派专门的操作人员（持证上岗）负责污水处理设施的日常操作、维护和管理，确保操作人员的安全防护符合规定。建立管理规章制度，严格按要求和操作规程进行设备的运行管理，确保污水处理设备正常运行，达到良好的处理效果。 2、负责对运营员工的培训，使员工熟悉操作流程，工艺流程。特别是新招的员工，必须培训到位，熟练操作污水站的设备，熟悉水质的检测方法，污染物的检测指标，水质排放标准，药剂的投加量等才能上岗。 3、每天对所有设备（包括水泵风机等等）巡回检查二次，及时保养和维护，确保设备性能良好和正常运行，减少噪音排放，确保不产生二次污染。并且每次须做好保养维护记录，每月整理后移交采购人。 4、根据水质情况和工艺要求，及时调整污水站的操作参数，控制流量，准确投加药剂，保证污水处理后达标排放。 5、污水采样检测按上述表二监测频率要求进行，每天两次现场取样测定出水pH值、出水总余氯，并做好记录。每月四次送水样回供应商化验室进行水质分析并提供检测报告给采购人，及时掌握水质和污水排放状况，如有异常情况，可随机抽样分析。供应商化验室负责每月四次分析项目：CODcr、BOD5、SS。 6、保证节约用水用电，不浪费能源，减少能耗和提高处理效率及减少设备损耗。 7、尽可能量化运营管理工作，每天认真做好设备运行记录，水质检验记录，药剂投加量记录，按实际检测数据填写记录，不得弄虚作假。 8、明确各个站点的责任人、操作人员，将其相关资料（如姓名、上岗证、身份证、联系电话等）归档，并将责任人、操作人员的姓名和联系电话等张贴在对应站点的明显位置。 9、负责污水站的配件、设备维修或更换（小于等于500元/次件），若一次性设备更换或维修费大于500元由采购人负责，小于等于500元的维护、保养费用由供应商支付。 10、在承包期内，负责超标排放责任和卫监、环保、水务等部门罚款。如出现采购人污水采样抽检数据不达标，供应商必须书面说明原因，并在五天内完成整改，如确系供应商原因引起采样抽检数据不达标，则扣除该站点当月运营费的30%。如同一站点再次抽检数据不达标，则扣除该站点当月运营费的50%。如相同月内出现四个站点抽检数据不达标的情况，扣除当月运营费的50%，同时甲方保留终止合同的权利。 11、向采购人提供环保技术、环保问题咨询和服务。供应商应积极配合并需根据采购人要求派出环保工程专业技术人员，进驻现场配合甲方完善相关环保工作，提供相关的环保咨询和服务。 12、每年的排污申报工作（甲方提前告知每年的申报截止时间）。采购人应如实提供相关排污申报基础数据并确认外送报表和资料，供应商负责排污申报登记表的填写和外送并配合做好排污审核登记审核工作。 13、保持污水处理间环境卫生、物品清洁整齐。 14、操作员工作期间应做好个人防护；设立防护物资储物专用箱，防护设施、物品需齐全备足用量；如违规操作发生的职业暴露事件由供应商负责。 |
| 2 | 三、技术要求： （1）保证污水达标排放，执行《医疗机构污染物排放标准》GB18466-2005中表2预处理标准。（如在合同履行期间国家或地方政府颁发新的排放标准则依照新的排放标准执行），因供应商的原因造成污水排放不达标，由供应商自行承担由此引起的一切经济处罚及其他连带责任，超标排污费由供应商承担，同时，采购人有权对供应商扣罚当月运营费，情节严重的，采购人有权解除合同并要求赔偿。 （2）保证排放的污水符合环保、卫生、疾控等相关主管部门要求的排放标准。 （3）服务人员驻场要求：供应商必须确保每个污水处理站每天有人负责运营操作。 |
| 3 | 拟投入的服务团队中，运营操作人员至少5人（其中项目经理1名，技术负责人1名，维修保养人员1名。投入的服务团队中应至少配置有环境类或环保类相关专业中级职称不少于2人和高级工程师不少于1人）。 （4）供应商应为本项目制定运营实施方案，方案内容应至少包含运营、维修养护计划方案及质量控制和保证计划、工作记录管理方案、服务团队的组织架构。 （5）供应商应为本项目制定污水站水质检测设备的配备方案，拟投入的水质检测设备应至少包含COD、氨氮、总磷、总氮测定仪；COD、氨氮、总磷消解仪；pH测定仪；电子天平，并定期对上述设备进行校准。 （6）供应商应为本项目制定人员配置方案，并明确操作规程及岗位责任。供应商为本项目投入的服务人员应具备专业性，应至少投入环境类或环保类相关专业的中级和高级工程师各1名。拟投入的服务人员应相对固定，如中标，所有团队服务人员必须与投标文件中一致。项目执行过程中，服务团队人员原则上不得更换，如需更换需征得采购人同意，更换人员的资质须不低于被更换人员的资质。采购人有权要求更换不符合服务要求的人员。 （7）供应商应针对本项目制定运营记录表、化验记录表、费用分析表的模板格式。 （8）供应商应制定安全和防护制度，包括但不限于从事本项目运营管理人员日常作业的防护、岗位安全责任制度。 （9）供应商应充分理解项目需求，应对采购人设备型号、排污许可的相关法律法规、对本项目所需检测项目有所了解。 （10）供应商应针对项目实施过程中的重点、难点进行分析，且有相应的对策。 （11）项目对供应商的服务要求高，要求供应商的企业管理体系方面应完善、规范，具备相应的体系认证证书。要求供应商有同类项目经验。 四、供应商责任： （1）为保障运营管理人员的人身安全及意外保险，应按社会劳动保险的有关规定，为员工购买养老、工伤、 医疗、失业等保险。 （2）从事本项目运营管理人员日常作业时，应配置并提供能保证运营人员安全作业的工具和劳动保护用品。 （3）供应商接管污水处理站后，必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关法律法规、标准，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。 （4）供应商应配备充足的运营管理人员，制定岗位安全责任制度，保证污水处理站不间断正常运转，确保处理后的污水满足排放标准要求，对系统设备、设施运行中出现的故障及时进行维修维护，制定《设备维护保养计划》，定期进行维护保养，定期清淤、清渣等。供应商每月提供一份有资质的第三方检测机构出具的水质检测报告和环境噪声监测报告给采购人。 （5）供应商应建立日常工作记录台账，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括但不限于开泵、关泵、清渣、投加药剂、定时清理格栅，以及维修保养、交接值班时间和工作内容等。 （6）供应商应保证污水处理设备和设施的安全与完整，防止各类事故的发生，如因管理不善造成的经济损失或重大事故，由供应商承担全部的经济、法律责任。 （7）供应商必须接受采购人的监督和管理，对不规范运作和不按合同要求执行时采购人有权要求供应商纠正，如供应商连续两次拒不执行，采购人将扣罚当月运营费用的30%，如连续三次拒不执行，采购人有权单方面解除合同关系。 （8）运营服务合同期限到后，供应商应将所有资料无条件移交给采购人，且保证资料的真实与完整。 （9）供应商必须确保每个污水处理站每天24小时都有值班运营人员，且值班人员需持污水处理工证上岗，管理人员应持有中级污水处理工上岗证上岗，至少1名维修人员必须依法持有有效的《中华人民共和国特种作业操作证》（电工作业）上岗。 （10）负责设备的检修和维修，设备运行出现故障应立即处理解决，如因供应商未及时发现问题造成设备较大损失，应承担相应部分的责任；运营人员操作设备、检修与维修时，应做好安全防范措施，注意人身安全,运行期间发生的一切安全事故由供应商承担。 （11）供应商每日应对设备进行巡视检查，并做好运行记录，保证数据的准确，做好运行台帐，每半年对格栅池、集水池、调节池等进行清扫、计量设备的检验与标定、保证井盖牢固完好、保证设备运行正常。 （12）保证污水达标排放（达到中华人民共和国《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和广东地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）、国家及广东省、广州市其它相关规定和标准。如排放不达标，超标排污费以及造成的一切后果均由供应商承担。 （13）工作间应做好噪音管理，并保持设备及环境卫生的清洁。 |
| 4 | 五、其他要求 （1）供应商须按国家法律法规的要求办理污水站使用到的所有药剂的备案（如需要），由此产生的一切费用包含在投标总价内，如因没有做好备案的，造成的一切经济损失，由供应商负责，采购人有权单方面解除合同。 （2）供应商应保证污水处理设备和设施的安全与完整，防止各类事故的发生，如因运营管理不善造成的经济损失或重大事故，由供应商承担全部责任，采购人有权单方面解除合同并要求赔偿。 （3）供应商应接受采购人的监督和管理，对不规范运作和不按协议执行，采购人有权要求中标供应商纠正，如供应商连续两次拒不执行，采购人将扣罚当月运营费用的30%，如连续三次拒不执行，采购人有权单方面解除合同关系。 （4）供应商自行承担拟投入本项目的备件、维修、保养费用、承担派驻本项目所有服务人员的薪资报酬、加班费、相关保险费、税费及相关管理等费用。如发生事故或劳资纠纷，由供应商解决处理，采购人不承担任何责任；有违反国家的法律、法规的，均由供应商承担所有责任，与采购人无关。 （5）采购人对运营岗位设置、人员选用与日常管理具有监督权和管理权。供应商必须保证派驻本项目的所有工作人员的稳定性，如因特别原因确需更换工作人员的，须提前1个月向采购人提出书面申请，经采购人认可后方能更换。 （6）供应商应本着诚实信用的原则付诸一切必要的技能，以专业、及时和高效的方式提供服务，且不得转包，不得允许从事该项目的工作人员有损采购人声誉或荣誉的一切行为发生，采购人有权给予供应商进行经济处罚或追究法律责任。 （7）供应商须对已完成的工作提供资料的整理编辑，以留作备案存档资料之用。 （8）在运营期间因运营单位操作不当造成排放不达标，由运营单位承担由此引起的一切经济损失及其连带处罚责任。 |